GUÍA DE PRÁCTICA LABORATORIO/TALLER/CENTRO DE SIMULACIÓN

Periodo académico: 2020-2021(2)

| Asignatura: REDES DE COMPUTADORAS I |  | No. Práctica:2 |
| --- | --- | --- |
| Nivel/paralelo: 5NB | Docente: ING. JUAN CARLOS SENDÓN VARELA |  |
| Nombres y apellidos: | MACIAS PICO JOSSELYN STEFANY |  |

| UNIDAD II- Configuración de equipos de comunicaciones de datos. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fecha: 28/02/2021 | Duración horas: 2 |

Tema: Configuración básica de un routers, enrutamiento estático y configuración de switch. Configuración de ACL.

Objetivos: Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá: - Conocer y distinguir los diferentes puertos de un router. - Comprender la conexión necesaria para configurar un router - Comprender los comandos básicos necesarios para configurar un router - Configuración básica de un router. - Configuración de rutas estáticas en un router. - Configuración de VLANs. InterVLANs. - Configuración de ACLs

Metodología: Escenario: Tarea 1: Armar una Topología y aprender a utilizar algunas opciones de Packet Tracer. Tarea 2: Configuración básica de Router y Configuración PCs. Tarea 3: Configuración de rutas estáticas, VLANs, INterVLANs y ACLs. Tarea 4: Pruebas de Conectividad. Información básica En esta práctica de laboratorio, armará una red simple mediante cableado LAN Ethernet y accederá a un router Cisco utilizando los métodos de acceso de consola y remoto. Configurará los parámetros básicos del router y el direccionamiento IP, y demostrará el uso de una dirección IP para conectividad remota y ver la conexión entre subredes. La topología será la colocada en este documento. COLOCAR EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER SUS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POR MATRICULA, TAMBIEN COLOCAR “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2” Situación Después de armar la topología indicada usted configurará cada dispositivo de la red, para que exista comunicación entre ellos.

Recursos materiales y equipo: Packet tracer

Descripción de la práctica: Tarea 1: Armar una Topología y aprender a utilizar algunas opciones de Packet Tracer. (15 minutos) Tarea 2: Conexión a router vía Consola. (5 minutos) Pasos: Para empezar lo primero es conectar algún router por cable de consola al equipo, necesitamos configurar correctamente unos parámetros: Luego: Despues: Finalmente: ¿En qué modo de trabajo se encuentra su router? Modo usuario Tarea 3: Configuración básica de los Switches y routers. (Coloque capturas del proceso de 1 ROUTER, SW O PC, SEGÚN SEA EL CASO, en cada Paso. No olvidar que se debe poder observar EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER: LOS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POS MATRICULA, TAMBIEN “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2”) (15 minutos) Paso 1: Cambie el nombre de todos los Switch y routers. Paso 2: Coloque todas las claves (passwords) en los Switch y routers. Paso 3: Coloque un mensaje MOTD, en cada Switch y routers. Paso 4: Configurar todas las interfaces y SUB-interfaces necesarias de cada routers. Paso 5: Verifique las configuraciones en cada Switch y routers (Show run). Paso 6: Guarde la configuración de la RAM a la NVRAM. NOTA: TODOS LOS Switch DEBEN TENER PASSWORDS Y NOMBRES COMO SE COLOCARON EN LOS ROUTERS. Tarea 4: Configuración de rutas ESTÁTICAS. (Coloque capturas del proceso de 1 ROUTER, SW O PC, SEGÚN SEA EL CASO, en cada Paso. No olvidar que se debe poder observar EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER: LOS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POS MATRICULA, TAMBIEN “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2”) (20 minutos) Paso 1: Identifique en cada routers las redes REMOTAMENTE conectadas y configure enrutamiento estático. Paso 2: Crear una ruta por defecto desde FIREWAL A ISP Y una estática desde ISP a FIREWALL. Paso 3: Verifique las rutas en cada router ( Show ip route). Paso 4: Compruebe la conectividad entre todos los routers y entre cada router y el SERVER 2 de Internet. Paso 5: Guarde la configuración de la RAM a la NVRAM. Tarea 5: Configuración de VLANs. (Coloque capturas del proceso de 1 ROUTER, SW O PC, SEGÚN SEA EL CASO, en cada Paso. No olvidar que se debe poder observar EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER: LOS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POS MATRICULA, TAMBIEN “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2”) (30 minutos) Paso 1: Configure en cada Switch las VLANs correspondientes, según topología. Paso 2: Asocie los puertos a la VLAN correspondiente, según topología indicada. Paso 3: Verifique las VLANs en cada Switch. Paso 4: Compruebe la conectividad (Entre PCs de una misma VLANs y entre PCs de VLANs distintas). Paso 5: Guarde la configuración de la RAM a la NVRAM. Tarea 6: Configuración de InterVLANs. (Coloque capturas del proceso de 1 ROUTER, SW O PC, SEGÚN SEA EL CASO, en cada Paso. No olvidar que se debe poder observar EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER: LOS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POS MATRICULA, TAMBIEN “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2”) (15 minutos) Paso 1: Configure en cada Switch la interfaz correspondiente para enlace troncal, según topología. Paso 2: Compruebe la conectividad (Entre PCs de una misma VLANs y entre PCs de VLANs distintas). Paso 3: Guarde la configuración de la RAM a la NVRAM. Tarea 7: Configuración de ACLs. (Coloque capturas del proceso de 1 ROUTER, SW O PC, SEGÚN SEA EL CASO, en cada Paso. No olvidar que se debe poder observar EN EL AREA DE TRABAJO DEL PACKET TRACER: LOS DOS N0MBRES Y SUS DOS APELLIDOS, ADEMAS DEL GRUPO Y PARALELO AL QUE PERTENECE POS MATRICULA, TAMBIEN “PRÁCTICA DE LABORATORIO -2”) (20 minutos) Paso 1: Configure en Router correspondiente las ACLs, según topología. Regla: Que las máquinas de RRHH no tengan acceso a internet, pero sí al resto de la empresa. Que ninguna máquina de la empresa tenga conexión a la VLANs 50 y 60. Las máquinas de Cobranza, no tenga acceso a la granja de servidores, pero sí a internet. Paso 2: Verifique las configuraciones en cada Routers. Paso 5: Compruebe la conectividad donde se cumplan las ACLs configuradas. Paso 6: Guarde la configuración de la RAM a la NVRAM. Tarea 6: Reflexión ¿Qué podría evitar que un ping se envié entre las estaciones de trabajo cuando éstas están directamente conectadas? (mínimo 5 distintas). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿Qué podría evitar que un ping se envié a las estaciones de trabajo cuando éstas están conectadas a través del switch? (Mínimo 5 distintas). ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluación: Rubrica.

Bibliografía: Routing Protocols and Concepts CCNA Exploration Companion Guide, Redes de computadoras, 2002, ISBN: 9789701823828

Resultados: El estudiante deberá construir la red de la topología planteada y configurar sus equipos logrando conectividad según convenga.

Conclusiones: El estudiante podrá lograr habilidades y destrezas en la configuración básica de Access points.

Recomendaciones: El estudiante deberá constar con conocimientos básicos de configuración de computadoras y estudiar los apuntes de clases.

Certifica Docente Representante estudiantil